Seuster Schnelllauftor S 1500 Clean

Das Reinraumtor, druckstabil bis 50 Pa

Lichte Maße

Max. (LB x LH) 2500 x 3000 mm

Windklasse

Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 12424 Klasse 0.

Torlaufgeschwindigkeiten

Öffnen:		ca. 1,5 m/s

Schließen:	ca. 0,5 m/s

Die maximale Öffnungsgeschwindigkeit ist abhängig von der gewählten lichten Höhe.

Sicherheitseinrichtungen

Die Schließkantensicherung am Unterteil gewährleistet den zuverlässigen Personenschutz. Eine Einweglichtschranke auf den Torseitenteilen sorgt zusätzlich für die optimale Fahrwegüberwachung.

Torblatt

Volltransparenter Torbehang in spezieller Materialstärke von 4 mm, mit zusätzlichen Windsicherungen in Behangtaschen. Behangtaschen verfügbar in den fünf Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau.

Robustes Aluminiumunterteil als optimaler Bodenabschluss.

Konstruktion

Selbsttragende, seitliche Führungsschienen aus gekantetem Edelstahl. Zur Minimierung von Leckagen spezielle Kantung zur optimalen Abdichtung zwischen Seitenteilen und Torbehang für einen Einsatz bei Druckunterschieden von bis zu 50 Pa an der Einbaustelle. Schräge Wellen- und Antriebs-verkleidung in Edelstahl.

Antrieb

Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter. Motorleistung 1,1 kW, Anschlussspannung 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Anordnung des Antriebes

rechts oder links bei Bestellung frei wählbar.

Steuerung

Serienmäßige 1-phasige Frequenzumrichtersteuerung BS 150 FUE‑1 im Edelstahlschaltschrank, IP 65, 1-phasig, 230V, Größe (B × H × T) = 300 × 500 × 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Druck-Taster Auf-Halt-Zu, Hauptschalter, automatischer Zulauf und Displayanzeige.

Notöffnung

Notöffnung bei Stromausfall über Nothandkurbel.

Das Schnelllaufrolltor entspricht in seiner Ausführung der DIN EN 13241-1 und ist EPD (Enviromental Product Declaration) zertifiziert nach ISO 14025 und EN 150804.