Seuster Schnelllauftor S 2030

Außentor für besonders große Öffnungen

Lichte Maße

Max. (LB x LH) 10000 x 6250mm

Windklasse

Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 12424 Klasse 4*

.

Torlaufgeschwindigkeiten

Öffnen:		Torbreite < 6000 mm ca. 1,5 m/s*

Torbreite > 6000 mm ca. 0,8 m/s*

Schließen:	ca. 0,4 m/s

Die maximale Öffnungsgeschwindigkeit ist abhängig von der gewählten lichten Höhe.

Sicherheitseinrichtungen

Die doppelte Schließkantensicherung am Unterteil gewährleistet den zuverlässigen Personenschutz. Zwei übereinander angeordnete  Einweglichtschranken an den Torseitenteilen sorgen für die optimale Fahrwegsüberwachung.

Torblatt

Behang aus speziellem, gewebeverstärktem PVC Material. Materialstärke ca. 1,5 mm, verfügbar in den fünf Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau. Sichtfenster mit einer Gesamthöhe von

900 mm über die komplette Torbreite. Zusätzliche Stabilität des Behanges wird durch die rollengeführten Federstahlwindsicherungen in Behangtaschen erreicht.

Robustes Aluminiumunterteil mit doppelter Sicherheitskontaktschiene als optimaler Bodenabschluss.

Konstruktion

Seitliche, mehrteilige Führungsschienen aus gekantetem, verzinktem Stahl. Optimale Abdichtung des Torblattes zu den Seitenteilen durch spezielle in den Seitenteilen integrierte Dichtungen. Der ebenfalls in den Seitenteilen integrierte doppelte Zugmechanismus, ohne zusätzliche Gewichte, strafft zu jederzeit den Torbehang und erreicht somit die notwendige Stabilität für den Einsatz als Aussentor.

Antrieb

Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter. Motorleistung 2,2 – 3 kW, Anschlussspannung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Anordnung des Antriebes rechts oder links bei Bestellung wählbar.

Steuerung

Serienmäßige leistungsstarke 3-phasige Frequenzumrichtersteuerung AK 500 FUE‑1 im Kunststoffschaltschrank, IP 54, 3-phasig, 400 V, Größe (B × H × T) = 230 × 460 × 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf-Halt-Zu“, Hauptschalter, Not-Aus-Taster, automatischer Zulauf und Displayanzeige, Anschlusskabel mit CEE-Stecker.

Notöffnung

Notöffnung bei Stromausfall über Not-Handkurbel.

Das Schnelllaufrolltor entspricht in seiner Ausführung der DIN EN 13241-1 und ist EPD (Enviromental Product Declaration) zertifiziert nach ISO 14025 und EN 150804.

* Die Windklasse / Öffnungsgeschwindigkeit ist abhängig von den gewählten Lichten Maßen.